泰安市泰阳环保服务有限公司

危险废物污染环境防治信息公开

一、基础信息

单位名称：泰安市泰阳环保服务有限公司

统一社会信用代码：91370900MA3BX7AEX9

法定代表人：郭欣

生产地址：泰安市岱岳区大汶口镇盐化路

联系方式：0538-8811086

生产经营内容及规模：负责泰安市的医疗废物收集、贮存、处置，处理规模为32t/d

二、污染物信息

| 污染物名称 | 废气 | 废水 | 飞灰、污泥 | 炉渣 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 处理后达标排放 | 处理后工艺回用 | 委托处置 | 生活垃圾 | 减噪后排放 |
| 排放口数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 排放口分布 | 烟囱 | 无 | 无 | 无 | 车间 |
| 超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 执行排放标准 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001 | 《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T19923-2005 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-20083类 |
| 核定排放总量 | SO2 4.2吨/年 NOX 12.7吨/年 汞 0.12KG/年 镉 0.08KG/年 砷 0.16KG/年 镍 2KG/年 铅 7KG/年 铬 1.7KG/年 铜 0.5KG/年 锰 0.3KG/年 锡 0.6KG/年 | / | / | / | / |

三、污染防治措施的建设和运行情况

焚烧车间及医疗废物贮存室采用全封闭、微负压设计，从车间及贮存室内抽出的空气送入焚烧炉中高温焚烧。焚烧炉焚烧烟气要采用急冷半干系统+石灰/活性炭喷射脱酸+袋式除尘器+喷淋吸收塔工艺处理后，由1根35m高，出口内径为0.5m的烟囱排放。废气排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）标准要求。

转运车、周转箱消毒清洗水，喷淋吸收塔排水，生活废水均由厂区新建的污水处理装置处理，达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）及修改单中一般保护区标准要求及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水标准要求后，全部用于喷淋吸收塔补水，不外排。

飞灰、污水处理站污泥定期交有资质的单位回收处理。厂内危险废物贮存场所达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求，转移和运输严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定，执行转移联单制度。危险废物管理须按照环保部《危险废物规范化管理指标体系》（环办【2011】48号）相关规定进行规范。

生活垃圾由环卫部门定期处理。焚烧炉渣暂存于炉渣暂存间，由环卫部门收集处理。

选用低噪声设备，将高噪声设备布置在厂房内，采取基础减震、隔声，加强输送泵的减震支撑，在风机进出口安装消声器等措施降低噪声对周边环境影响。项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2015年9月，公司委托泰安市环境保护科学研究所为该项目做了环境影响报告书。2016年1月28日，泰安市环境保护局以泰环审【2016】2号文件，对该项目予以批复同意。2016年7月11日，泰安市岱岳区环保局以泰岱环评函【2016】13号文做出了《关于泰安市泰阳环保服务有限公司收集、贮存、处置医疗废物的申请函的复函》。2017年7月17日，泰安市医废处置中心建设二期项目环境影响报告书批复泰环审【2017】24号，于2018年10月完成竣工环保验收泰环评函【2018】59号。

五、突发环境事件应急预案

严格落实报告书提出的各项环境风险事故防范措施，厂内建立三级防控体系，制定环境应急预案并报岱岳区环保局备案。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

泰安市泰阳环保服务有限公司     2023-2-4